细胞间（218房间）使用规则

- 细胞间使用采取预约和使用登记制度，专人负责，整体管理，以保证细胞间的正常运行，严禁个人私配细胞间钥匙。

- 细胞间使用者必须在接受操作培训后才具有使用资格，并需要参与细胞间的清洁和维护工作，以保证细胞间的正常运行。

- 进入细胞间前请洗手、换鞋、穿超净服、戴帽子、口罩、手套。

- 务必保证屋内培养箱门在关闭状态时才能进入细胞间（即其它操作者打开培养箱门时不准进入细胞间）。

- 实验进行前，无菌室及无菌操作台以紫外灯照射至少30分钟灭菌

- 开启冰箱、超净台和培养箱前必须进行手的消毒（喷洒75%酒精）。

- 每次实验结束后，请关闭真空泵；移液器调回最大量程并放置于移液器架；查看各种移液管、离心管等是否还有暂存；检查酒精灯内是否含有足够的酒精；其它东西放回原位；以酒精擦拭台面；关闭操作台玻璃门，开启操作台紫外灯。

- 离开细胞间时，请关好房间玻璃门，开启细胞间内的紫外灯。

- 超净台内的任何物品不允许拿出操作台（包括移液枪、镊子、打火机等），细胞间实验用品不准外借。

- 各种培养皿等不要随便丢在超净台、冰箱或者细胞间内，做完实验后及时清理。（如不清理，每周大扫除时会被直接丢掉！！！）

- 冰箱内只能长期存放血清、培养液、胰酶。其它如荧光染料、培养皿等不可长期放在冰箱内，但可暂存。

- 如无实验，不要在细胞间长时间逗留。

- 每天最后一名操作者离开细胞间时请开启隔离间紫外灯、关闭空调、锁好房门。

- 细胞间人员都要学会更换二氧化碳气瓶，专人负责检查二氧化碳气和液氮罐内的液氮是否足够。

- 细胞间每周进行卫生清扫；每周擦拭培养箱并换水。

- 捞取酸缸内物品时要穿防护服，胶鞋、戴防毒面具、眼罩等。

- 细胞可疑或已发生污染时，请及时与细胞间管理者联系。严禁将已污染的细胞放回二氧化碳培养箱内，如发生该情况，将被永久取消细胞间使用资格。

- 由于不遵守操作规则而导致出现事故或仪器损坏，学生导师及使用者本人需要承担相应责任，赔偿相应的经济损失。

- 违犯细胞间使用规则、拒绝参与清扫工作或屡次违反实验操作者禁止使用细胞间。

大连医科大学口腔医学院

2010年9月